[image: image1.jpg]A ? Zalaganik do Decyzji Nr OSMH-7624/4/08
GDANSKIEGO Burmistrza Nowego Dworu Gdatiskiego
2 dnia 1.04.2008r.

BURMISTRZ NOWEGO DWORI
ul. Wejhera 3

82-100 Nowy Dwor Gdanski

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Dotyczy: przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa-Powalina-
Orliniec-Solnica na dtugosci ok.1,4 km”
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych Nowy Dwér Gdanski

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej o szerokoéci nawierzchni
3,50 m. W chwili obecnej nawierzchnia wykonana jest z plyt IOMB na podbudowie z keku (odpadu
posiarkowego). Przebudowa drogi odbywat si¢ bedzie na dzialce nr 27, obreb Solnica [Nr 0016] o
powierzchni 1,67 ha bedacej we wiadaniu Gminy Nowy Dwor Gdariski. Przewiduje sie korekte
szerokosci nawierzchni do 350 m, wyréwnanie nawierzchni warstwa kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grub. 15,0 cm, wykonanie warstwy wigZacej z asfaltobetonu o h=5,0
cm i ulozeniu warstwy $cieralnej h=4,0 cm. Wykonane zostana mijanki i zjazdy na posesje. Odnowione
zostang rowy przydrozne i pobocza. Teren po zakoriczeniu robot zostanie uporzadkowany i obsiany
trawa,

warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegéinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciaZliwosci dla terenbw sasiednich.

Wymieniona wyzej dziatka polozona jest w wschodniej czesci Gminy Nowy Dwér Gdariski,
Powierzchnia nieruchomosci wynosi 1,6 ha w tym powierzchnia nawierzchni wyniesie ok. 0,5 ha. W
chwili obecnej droga jest wykorzystywana do publicznego ruchu pojazdéw i sprzetu rolniczego. Wzdiuz
drogi znajduia sie zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Poza nawierzchnia teren zarosnigty jest czesciowo trawa i nielicznymi krzewami. Drzewa te nie sq
przeszkodg w wykonaniu przebudowy drogi.
W zasiggu oddziatywania planowanej inwestycji brak jest obiektow zabytkowych jak i przyrodniczych
wymagajacych ochrony.
Wszelkie ucigzliwosci wynikajace z realizacji inwestycji ogranicza¢ w nastepujacy sposob:
® prace ziemne winny by¢ tak realizowane by gwarantowaly bezpieczefistwo istniejagcemu
drzewostanowi i nie powodowaly uszkodzenia systemu korzeniowego - ze szczegdlnym
uwzglednieniem ewentualnych okazow pomnikowych
® podczas prac ziemnych warstwe humusowg zabezpieczy¢ nie powodujac zmieszania jej z
pozostalym urobkiem. Podczas zasypywania wykopéw, wykorzystaé humus jako warstwe
wierzchnig
e tereny Zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
* stosowaé wylacznie sprawne $rodki transportu oraz odpowiadajacy aktualnym wymaganiom
sprzet zmechanizowany, wyposazony w niezbedne atesty
¢ powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowat i gromadzi¢ w
przystosowanych do tego pojemnikach i sukcesywnie poddawaé procesom unieszkodliwiania i
recyklingowi
* do minimum ogranicza¢ negatywne oddziatywanie na faung i jej siedliska, w tym m.in. hatas,
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych do wod i do gleby z pracujacych maszyn
e zachowat warunki bezpieczeistwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych
e realizacjg przedsigwzigcia prowadzi¢ w taki sposob aby maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwosé
dla zabudowy sasiedzkiej i przebywajacych tam osob, stosujac zabezpieczenia ograniczajace





[image: image2.jpg]Zalacznik do Decyzji Nr OSM-1-7624/4108
Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego
2z dnia 11.04.2008r.
negatywne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko nie wykraczajace poza teren dzialek
objetych robotami
zaplecze budowy wyposazy¢ w kontenerowe WC
wykluczy¢ prowadzenie robét w porze nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej

wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym

> w zwigzku z wystgpowaniem siarczkéw, siarczanow oraz kwasnego odczynu wody i gleby na
poboczach i w rowach przedmiotowej drogi, nalezy przeprowadzié dziatania neutralizujace,
ktore doprowadzg do wyeliminowania istniejacych zanieczyszczeri wywotanych obecnoscig
siarki

> po wykonaniu zabiegéw neutralizujacych oraz nawierzchni bitumicznej nalezy rowy i pobocza
drogi przykry¢ warstwa humusu i obsiac trawg w celu trwalego wyeliminowania zanieczyszczen

> teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych

Zgodnie z uchwata Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdariskim w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwor Gdariski, wymieniona wyzej dziatka na
ktérej planowana jest inwestycja, polozona jest w miejscowosciach Solnica, na w terenach drogi —
oznaczenie w planie - ,L-6". Realizacja planowanego tam przedsigwzigcia zgodna jest z ustaleniami
powyzszego planu. Realizacja planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi jest
ekologicznie pozadana i spolecznie akceptowana. Planowana inwestycja na etapie realizacji i
eksploatacii nie bedzie miata negatywnego plywu na stan $rodowiska przyrodniczego i nie bedzie
stanowita zagrozenia dla zdrowia ludzi.





