[image: image1.jpg]BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDANSKIEGO

ul. Wejhera 3 : Zalacznik do Decyzjl Nr OSM--7623/6 1 7/08
s Dwor Gdanski Burmistrza Nowego Dworu Gdariskiego
82-100 Nowy Dwor 2 dnia 04.07.2008r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Dotyczy: przedsiewzigcia pn. "Usprawnienie komunikacji pomigdzy Nowym Dworem Gdariskim i
Mierzeja Wislang” polegajacego na Przebudowie ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdariskim,
dziatka nr 390 oraz Przebudowie ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdariskim, dziatki nr 1,43, 291,
292/3, 290/1

Inwestor: Gmina Nowy Dwér Gdanski

rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Projektowane ulice znajdujq sig na terenach administracyjnych miasta Nowy Dwor Gdariski —
ulica Sikorskiego dz. nr 390, na odcinku projektowanym przebiega od skrzyzowania z ul. Warszawskq
do skrzyzowania z ulica Morska, (planowane rondo), zlokalizowana jest w centrum miasta, taczy droge
wojewddzka 501 z gminna, Ulica Morska dzialki nr 1, 43, 291, 292/3, 290/1, przebiega od skrzyzowania
2 ul. Warszawska do skrzyzowania z ulicg Jantarowa, zlokalizowana jest w centrum miasta, laczy droge
wojewddzkg 501 z gminng. W ciagu projektowanej drogi 0+000 do 1+240,1 projektowane jest
skrzyzowanie typu rondo.

Do drég dochodza chodniki zlokalizowane wzdiuz catej diugosci drogi oddzielone pasem zieleni. Projekt
przewiduje wymianie nawierzchni istniejacych chodnikow oraz budowe $ciezki rowerowej na calej
diugosci ulic, oddzielonej pasem zieleni od jezdni.

Dlugos¢ planowanej do przebudowy ulicy Sikorskiego = 0,5 km. Szeroko$¢ pasa ruchu jest zmienna,
szeroko$¢ chodnikéw 1,5 m - 3, 0 m, szeroko$¢ jezdni 6 m.

Powierzchnia jezdni: 3 000 m2

Powierzchnia chodnika: 5 000 m2

Powierzchnia $ciezki rowerowej: 2 500 m2

Diugos¢ planowanej do przebudowy ulicy Morskiej = 1, 347 km. Szerokos¢ pasa ruchu 2x3 m — 4 m,
szeroko$¢ chodnikéw 1,5 m - 3, 0 m, szeroko$¢ jezdni 6 m — 8 m, minimalny promien fuku poziomego
R=30 m, promieft zewnetrzny ronda = 17,5 m, promieri wyspy przejezdnej = 11,5 m, promien wyspy
nieprzejezdnej = 8,5 m.

Powierzchnia jezdni: 4 714 m2

Powierzchnia chodnika: 3 000 m2

Powierzchnia $ciezki rowerowej: 3 000 m2

Ponadto projekt przewiduje przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych oraz podziemnych
linii wodociggowych.

W ramach projektu nastapi wykonanie kanalizacji deszczowej, kanat z rur PCW & 315 mm,
ulozonej na podiozu z betonu, przykanalika z PCW F 200 mm, studnie rewizyjne o @ 1200 mm,
studzienki $ciekowe @ 500 mm, wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruncie kat. Ill, umocnienie
$cian wykopow wypryskami.

warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ,ze szczegéinym uwzglednieniem koniecznosci ochron; y
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Technologia robét dla ulicy Sikorskiego na podstawie koncepcii architektonicznej: w trakcie robot nie
ulegnie wycince zadne drzewo. Nastapi mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino —
bitumicznych, grubo¢ nawierzchni 4 cm, reczne rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej, reczna rozbiérka krawgznikéw betonowych 15x30 cm z utozonych na podsypce
cementowo — piaskowej, przebudowa kablowych linii energetycznych. Regulacja pionowa kratek




[image: image2.jpg]Zalacanik do Decyzji Nr OSM--7623/6 17108
Burmistrza Nowego Dworu Gdariskiego
zdnia 04.07.2008r.

Sciekowo - ulicznych, nadbudowa wykonana betonem, regulacia pionowa studzienek rewizyjnych,
nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych lub
gazowych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienek telefonicznych. Podbudowy:
oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych recznie, oczyszczenie warstw bitumicznych
recznie, mechanicznie skroplenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych  emulsjg asfaltowa.
Nawierzchnia:
- z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo — zwirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubos¢ 9
cm,
- Z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo — zwirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubos¢ 5
cm,
- kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione
piaskiem,
- z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
Technologia robét dla ulicy Morskiej na podstawie koncepcji architektonicznej: mechaniczna obcinka 2
drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuznic, galezie i karpiny na odl. 2 km z cigciem
drewna pila mechaniczna, reczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm z daming z
utozeniem na granicy robot, reczna rozbiorka krawgznikéw betonowych 15x30 cm z utozonych na
podsypce cementowo — piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiorki na odl. 15 km, rozebranie
obrzezy betonowych z wywiezieniem materialow z rozbiorki na odleglosé 15 km, reczng rozbiorka
chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materialow z
rozbiérki na odl. 15 km, mechaniczne rozbiérki podbudéw z kruszywa tamanego lub naturalnego o
grubosci 15 cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl. 15 km. W ramach modernizacji ponadto
nastapi oczyszczenie warstw bitumicznych recznie, mechaniczne skroplenie warstw konstrukeyjnych
ulepszonych emulsa asfaltowa, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego grubosé
“warstwy po zaggszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
pielegnacja podbudowy, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, pielegnacja podbudowy, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Nawierzchnia:
- z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo — 2wirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubosé 9
cm,
- z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo — zwirowej — warstwa wiazaca asfaltowa — grubosé 5
cm,
-z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione
piaskiem,
- z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione
piaskiem.
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 5 cm.
W zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji brak jest obiektow zabytkowych jak i przyrodniczych
wymagajacych ochrony.
Wszelkie uciazliwoéci wynikajace z realizacji inwestycji ograniczaé w nastepujacy sposéb:

e prace ziemne winny by¢ tak realizowane by gwarantowaly bezpieczeristwo istniejacemu

drzewostanowi i nie powodowaly uszkodzenia systemu korzeniowego, w przypadku
koniecznosci usunigcia drzew uzyskaé stosowne zezwolenie

* podczas prac ziemnych warstwe humusowa zabezpieczyé nie powodujac zmieszania jej z
pozostalym urobkiem. Podczas zasypywania wykopow, wykorzystaé humus jako warstwe
wierzchnig

e tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego




[image: image3.jpg]Zalagznik do Decyzji Nr OSM--7623/6 17108
Burmistrza Nowego Dworu Gdariskiego
2 dlnia 04.07.2008r.

e stosowac wylacznie sprawne $rodki transportu oraz odpowiadajacy aktualnym wymaganiom
sprzet zmechanizowany, wyposazony w niezbedne atesty

¢ powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowaé i gromadzic w
przystosowanych do tego pojemnikach i sukcesywnie poddawaé procesom unieszkodliwiania i
recyklingowi

e do minimum ogranicza¢ negatywne oddziatywanie na faung i jej siedliska, w tym m.in. hatas,
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych do wéd i do gleby z pracujacych maszyn
stosujac przeciwolejowe zestawy sorbetowe, maty sorpcyjne lub biopreparaty do likwidacji
skazen ropopochodnych

» zachowaé warunki bezpieczeristwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowag i
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych

o realizacje przedsigwzigcia prowadzi¢ w taki sposob aby maksymalnie ograniczy¢ uciazliwos¢
dla zabudowy sasiedzkiej i przebywajacych tam osob, stosujac zabezpieczenia ograniczajace
negatywne oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nie wykraczajace poza teren dzialek
objetych robotami
zaplecze budowy wyposazy¢ w kontenerowe WC
wykluczy¢ prowadzenie robot w porze nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej

wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym

> teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych

> w miejscach kolizji projektowanej drogi z instalacia gazowa nalezy zabezpieczy¢ sie¢
gazowa rura oslonowa. Roboty ziemne w okolicy gazociagu nalezy wykonat recznie pod
stalym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazownictwa
pobocza wykonane z gruntu piaszczystego nalezy przykryé warstwg gruntu uzyskanego z
wykopow gormej warstwy gleby urodzajnej, ktére po wyprofilowaniu nalezy obsiaé trawg
zastosowa grawitacyjne odwodnienie drogi krat Sciekowych kanalizacji deszczowej
zaprojektowac nowe nasadzenia zieleni zastepczej.

v

b 4,

Zgodnie z uchwata Nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdariskim w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwoér Gdariski, wymieniona wyzej ulica
Sikorskiego, na ktérej planowana jest inwestycja, polozona jest w terenach ulicy giownej ruchu
ograniczonego — oznaczenie w planie ,Go" a ulica Morska polozona jest w terenach ulicy zbiorczej —
oznaczenie w planie ,Z". Realizacja planowanego tam przedsiewzigcia zgodna jest z ustaleniami
powyzszego planu. Realizacja planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drog jest
ekologicznie pozadana i spolecznie akceptowana. Planowana inwestycja na etapie realizacji i
eksploatacji nie bedzie miata negatywnego plywu na stan $rodowiska przyrodniczego i nie bedzie
stanowita zagrozenia dla zdrowia ludzi.





[image: image4.jpg]BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDANSKIEGO
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwor Gdariski Nowy Dwor Gdaniski, 04.07.2008r

OSM-1-7624/ 6, 7/08

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt.2, art. 46a ust.7 pkt.4, art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz150 z poznzm) w zwigzku z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Dwor Gdanski, Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski, z dnia
07.04.2008r. (data wptywu) w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia w zwiazku z planowang inwestycjg pn. "Usprawnienie komunikaciji pomigdzy
Nowym Dworem Gdanskim i Mierzejg Wislang" polegajaca na Przebudowie ulicy Sikorskiego w Nowym
Dworze Gdanskim, dziatka nr 390 oraz Przebudowie ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdanskim, dziatki
nr1, 43,291, 292/3, 290/1, dzialajac w oparciu o uzgodnienia:

1. Starosty Nowodworskiego (Postanowienie Nr ROS-7633/20/2008 z dnia 26.06.2008r.

2. Starosty Nowodworskiego (Postanowienie Nr ROS-7633/21/2008 z dnia 26.06.2008r.

3. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Postanowienie Nr SE.NS-80.491/31/HW/
2312/08 z dnia 26.06. 2008r.

4. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Postanowienie Nr SE.NS-80.491/32/HW/
2315/08 z dnia 26.06.2008r.

5. opinie Wojewody Pomorskiego (pismo SR/VII.MJ/6671-105/08 z dnia 25.06.2008r.

ORZEKAM

okreslic nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
"Usprawnienie komunikacji pomiedzy Nowym Dworem Gdariskim i Mierzeja Wislang” polegajaca na
Przebudowie ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdanskim, dziatka nr 390 oraz Przebudowie ulicy
Morskiej w Nowym Dworze Gdanskim, dziatki nr 1, 43, 291, 292/3, 290/1 rozumianego jako
przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywac na $rodowisko, dla ktérego nie natozono obowigzku
wykonania raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Projektowane ulice znajdujg si¢ na terenach administracyjnych miasta Nowy Dwér Gdariski —
ulica Sikorskiego dz. nr 390, na odcinku projektowanym przebiega od skrzyzowania z ul. Warszawska
do skrzyzowania z ulicg Morska (planowane rondo), zlokalizowana jest w centrum miasta, faczy droge
wojewddzka 501 z gminng, Ulica Morska dzialki nr 1, 43, 291, 292/3, 290/1, przebiega od skrzyzowania
z ul. Warszawska do skrzyzowania z ulica Jantarowa, zlokalizowana jest w centrum miasta, laczy droge
wojewodzkg 501 z gminna, W ciagu projektowanej drogi 0+000 do 1+240,1 projektowane jest
skrzyzowanie typu rondo.

Do drog dochodzg chodniki zlokalizowane wzdiuz calej diugosci drogi oddzielone pasem zieleni. Projekt
przewiduje wymianie nawierzchni istniejgcych chodnikow oraz budowe $ciezki rowerowej na calej
diugosci ulic, oddzielonej pasem zieleni od jezdni.

Dlugos¢ planowanej do przebudowy ulicy Sikorskiego = 0,5 km. Szeroko$¢ pasa ruchu jest zmienna,
szeroko$c¢ chodnikow 1,5 m - 3, 0 m, szerokos¢ jezdni 6 m

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr OSM-1-7624/6 i 7/08 z dnia 04.07.2008r. Strona 1z 5




[image: image5.jpg]Powierzchnia jezdni: 3 000 m?

Powierzchnia chodnika: 5 000 m?

Powierzchnia $ciezki rowerowej: 2 500 m?

Diugos¢ planowanej do przebudowy ulicy Morskiej = 1, 347 km. Szeroko¢ pasa ruchu 2x3 m -4 m,
szerokosé chodnikéw 1,5 m — 3, 0 m, szerokos¢ jezdni 6 m — 8 m, minimalny promier fuku poziomego
R=30 m, promiefi zewnetrzny ronda = 17,5 m, promier wyspy przejezdnej = 11,5 m, promier wyspy
nieprzejezdnej = 8,5 m.

Powierzchnia jezdni: 4 714 m?

Powierzchnia chodnika: 3 000 m?

Powierzchnia $ciezki rowerowej: 3 000 m?

Ponadto projekt przewiduje przebudowg kablowych Jinii telekomunikacyjnych oraz podziemnych
linii wodociggowych.

W ramach projektu nastapi wykonanie kanalizacji deszczowej, kanat z rur PCW @ 315 mm,
ulozonej na podiozu z betonu, przykanalika z PCW F 200 mm, studnie rewizyjne o @ 1200 mm,
studzienki $ciekowe @ 500 mm, wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruncie kat. Ill, umocnienie
$cian wykopow wypryskami.

Dzigki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw poprawiony zostanie komfort jazdy, co
wplynie na zmniejszenie w otoczeniu drog poziomu hatasu i wibracji po wyeliminowaniu nieréwnosci
nawierzchni, podniesie plynnos¢ ruchu drogowego majacego kapitalne znaczenie na zmniejszenie
stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanie przez pojazdy poruszajgce si¢ po drogach.
Zapobieganie rowniez unoszeniu sig plynow i kurzu z drogi i poboczy gruntowych. Nowa nawierzchnia
poprawi estetyke ulic i wygladzi otaczajacych krajobraz w ich otoczeniu.

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ,ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla terenow
sasiednich.

Technologia robét dla ulicy Sikorskiego na podstawie koncepcji architektonicznej: w trakcie
rob6t nie ulegnie wycince zadne drzewo. Nastapi mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno — bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni 4 cm, reczne rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej, reczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm z utozonych
na podsypce cementowo — piaskowej, przebudowa kablowych linii energetycznych. Regulacja pionowa
kratek &ciekowo - ulicznych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociagowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienek
telefonicznych. - Podbudowy: oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych  recznie,
oczyszczenie warstw  bitumicznych recznie, mechanicznie skroplenie warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsja asfaltowa. Nawierzchnia:

- 2 mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo — zwirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubos¢ 9
cm,

- 7 mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo — zwirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubos¢ 5
cm,

- 7 kostki brukowe] betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem,

_ 7 kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.

Technologia robét dia ulicy Morskiej na podstawie koncepcii architektonicznej: mechaniczna obcinka 2
drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuznic, galezie i karpiny na odl. 2 km z cigciem
drewna pila mechaniczng, reczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm 2 darning z
ulozeniem na granicy robot, reczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm z utozonych na
podsypce cementowo — piaskowej wywiezieniem materialow z rozbiorki na odl. 15 km, rozebranie
obrzezy betonowych z wywiezieniem materialow z rozbiérki na odleglos¢ 15 km, reczng rozbiorka

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr OSM-1-7624/6 i 7/08 z dnia 04.07.2008r. Strona 2z5




[image: image6.jpg]chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materialow z
rozbiorki na odl. 15 km, mechaniczne rozbiorki podbudéw z kruszywa lamanego lub naturalnego o
grubosci 15 cm z wywiezieniem materialow z rozbiérki na odl. 15 km. W ramach modernizacji ponadto
nastapi oczyszczenie warstw bitumicznych recznie, mechaniczne skroplenie warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjq asfaltowa, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturalnego grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
pielegnacja podbudowy, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm, wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, pielegnacja podbudowy, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Nawierzchnia:

~ 7z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo - zwirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubosé 9
cm,

- 2 mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo — 2wirowej — warstwa wigzaca asfaltowa — grubos¢ 5
cm,

-z kostki brukowej betonowej szarej o gruboéci 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione
piaskiem,

- 7 kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 5 cm

W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji brak jest obiektow zabytkowych jak i przyrodniczych
wymagajacych ochrony.

Wszelkie ucigzliwosci wynikajace z realizacji inwestycji ogranicza¢ w nastepujacy sposob:

o prace ziemne winny by¢ tak realizowane by gwarantowaly bezpieczenstwo istniejacemu
drzewostanowi i nie powodowaly uszkodzenia systemu korzeniowego, w przypadku
koniecznosci usuniecia drzew uzyskac stosowne zezwolenie

o podczas prac ziemnych warstwe humusowg zabezpieczyé nie powodujac zmieszania jej z
pozostalym urobkiem. Podczas zasypywania wykopow, wykorzysta¢ humus jako warstwe
wierzchnig

» tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

o stosowaé wylacznie sprawne $rodki transportu oraz odpowiadajacy aktualnym wymaganiom
sprzet zmechanizowany, wyposazony w niezbgdne atesty

o powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w
przystosowanych do tego pojemnikach i sukcesywnie poddawat procesom unieszkodliwiania i
recyklingowi

o do minimum ogranicza¢ negatywne oddzialywanie na faung i jej siedliiska, w tym m.in. halas,
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych do wod i do gleby z pracujacych maszyn
stosujac przeciwolejowe zestawy sorbetowe, maty sorpeyjne lub biopreparaty do likwidacji
skazen ropopochodnych

o zachowaé warunki bezpieczenistwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych

 realizacje przedsiewziecia prowadzi¢ w taki sposob aby maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwo$é
dla zabudowy sasiedzkiej i przebywajacych tam osob, stosujac zabezpieczenia ograniczajace
negatywne oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nie wykraczajace poza teren dziatek
objetych robotami

zaplecze budowy wyposazyé w kontenerowe WC

o wykluczy¢ prowadzenie robot w porze nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej

3 wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym
> teren budowy oznakowa i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr OSM-1-7624/6 | 7/08 z dnia 04.07.2008r. Strona 3z 5




[image: image7.jpg]v

w miejscach kolizji projektowanej drogi z instalacja gazowa nalezy zabezpieczy¢ sie¢
gazowa rura oslonowa, Roboty ziemne w okolicy gazociagu nalezy wykona¢ recznie pod
statym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazownictwa

» pobocza wykonane z gruntu piaszczystego nalezy przykryé warstwg gruntu uzyskanego z
wykopow gomej warstwy gleby urodzajnej, ktére po wyprofilowaniu nalezy obsiac trawg
zastosowat grawitacyjne odwodnienie drogi krat $ciekowych kanalizacji deszczowej
zaprojektowaé nowe nasadzenia zieleni zastepcze.

NN

4. wymogi z zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w odniesieniu do przedsigwzigé, dia
ktorych przeprowadzono postgpowanie dotyczace transgranicznego oddziafywania na srodowisko
Brak wymogéw w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko - nie
przeprowadzono transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Zatgcznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka calego przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia z dnia 07.04.2008r. (data wplywu) Gmina Nowy Dwor Gdarski, 82-100 Nowy
Dwér Gdariski zwrécila sie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem pn. ,Przebudowa ulicy Sikorskiego w
Nowym Dworze Gdanskim, dziatka nr 390" oraz ,Przebudowa ulicy Morskiej w Nowym Dworze
Gdaniskim, dziatki nr 1, 43, 291, 290/3, 290/1" w ramach zadania pod nazwa "Usprawnienie komunikacji
pomigdzy Nowym Dworem Gdariskim i Mierzejg Wislang'.

Zgodnie z art, 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.
22008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z p6zn.zm) organem wiasciwym do wydani decyzji jest Burmistrz Nowego
Dworu Gdarskiego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 roku w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczeglowych uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 03 grudnia 2004 roku poz. 2573 z poz.
zm.) wnioskowana inwestycja polegajaca na przebudowie drog, zalicza sig do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, w stosunku do ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. W zwiazku z tym, organ wystapit o opinig w
zakresie koniecznoéci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i jego ewentualnego
zakresu. W oparciu o opinie Starosty Nowodworskiego (Postanowienie nr R0S.7633/20 i 21 /08 z dnia
25.04.2008r. (opinia nie stwierdzajaca potrzeby sporzadzenia raportu o oddziafywaniu przedsigwzigcia
na érodowisko) oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Pismo Nr SE.NZ-
80.491/18/HW/1095 i 1097/08 z dnia 28.04.2008r. (opinia nie stwierdzajaca potrzeby sporzadzenia
raportu) organ odstapit od obowiazku sporzadzenia raportu. Dane o tym postanowieniu zostaly
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza
Nowego Dworu Gdanskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000, w odlegloéci ok. 11,8 km od
obszaru specjalnej ochrony ptakéw OSO ,Dolina Dolnej Wisty” PBL 040003 oraz okolo 10,6 km od PLB
280010 ,Zalew Wislany”. Poniewaz inwestycja wykonywana bedzie na terenie istniejacej infrastruktury,
w obszarze zabudowanym, a docelowo ma wplynaé na poprawe komfortu jazdy oraz bezpieczeristwa
pieszych nie stwierdzono podstaw by przypuszcza¢ aby mogfa wplynaé w sposob znaczacy na
znajdujace sie w znacznej odleglosci od inwestycji siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow
ptakéw, dla ktorych wyznaczono ww. obszary Natura 2000.. Przebudowa drogi nie spowoduje utraty ani
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow ptakéw tam wystepujacych.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr OSM-I-7624/6 i 7/08 z dnia 04.07.2008r. Strona 4 z §




[image: image8.jpg]Zgodnie z uchwalg Nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwor Gdariski, wymieniona wyzej
ulica Sikorskiego, na ktérej planowana jest inwestycja, polozona jest w terenach ulicy giownej ruchu
ograniczonego — oznaczenie w planie ,Go” a ulica Morska polozona jest w terenach ulicy zbiorczej -
oznaczenie w planie ,Z". Realizacja planowanego tam przedsigwzigcia zgodna jest z ustaleniami
powyzszego planu. Realizacja planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drog jest
ekologicznie pozadana i spolecznie akceptowana. Planowana inwestycia na etapie realizacji i
eksploatacji nie bedzie miala negatywnego plywu na stan $rodowiska przyrodniczego i nie bedzie
stanowita zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sig do wniosku o wydanie decyzji o ktérej mowa
w art. 46 ust. 4 ustawy- Prawo ochrony $rodowiska, nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stafa si¢ ostateczna. Do zmiany decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sig odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Zalaganik
Charakierystyka przedsigwzigcia

Tadeusz Studzirisii

Otrzymuja:
1. Gmina Nowy Dwor Gdanski

Starosta Nowodworski ul. Sikorskiego 23

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Morska 1

ala

Poniewaz w powyzsze] sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie 2 art. 46a ust5 Pos oraz art. 49 Kpa - informacia o wydanej decyzj

zostala podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie BIP WWW miastonowydwor.pl oraz zostala umieszczona réwniez

w publicznie dostpnym wykazie na stronie hito:/jwww.nowydworgdanski sios.ol

aawn

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr O$M-1-7624/6 i 7/08 z dnia 04.07.2008r. Strona 5z 5





